SISTEMAS DE NUMERACIÓN

Decimal – Binario – Octal – Hexadecimal

Conversiones y Operaciones

Base cantidad de símbolos del sistema de numeración

Cada símbolo tiene un valor por sí mismo y un peso por la posición

Valor = Símbolo multiplicado por base elevado a la posic-1 (dcha a izq)

Para pasar de la base que sea a decimal

Aplico potencias sucesivas de la base

Sn * b^n + … + S3 * b^3 +  S2 * b^2 + S1 * b^1 + S0 * b^0

(10010)2

1 * 2^4 +

Y si hay fracciones

Sn * b^n + … + S3 * b^3 +  S2 * b^2 + S1 * b^1 + S0 * b^0  +   F1 * b^-1 + F2 * b^-2 + F3 * b^-3 ..

Para pasar de decimal a otra base

Divisiones sucesivas por la base y tomo los restos

Si hay fracciones

Divisiones sucesivas en parte entera, multiplicación por la base en la parte decimal

6,625

6d -> 110 2

0,625d > 0,625x2= 1,25    0,25x2= 0,5      0,5 x 2 = 1 ->  101 2

6,625 = 110,101

Operación Suma

No tiene complicaciones, es muy intuitiva

Operación Resta

Módulo: Rango de valores distintos según la cantidad de dígitos con que trabajamos

Complemento a X : lo que nos falta para llegar a X

Al Minuendo le sumamos lo que le falta al Sustraendo para llegar a ser el módulo

Minuendo – Sustraendo + M = R + M

Minuendo + Complemento díg a díg del minuendo + 1 = R + M

Ej 0101 – 0011 = R

0101 – 0011 + 10000 = R + 10000

0101 – 0011 + 1111 + 1 = R + 10000

0101 +       1111 – 0011    + 1 = R + 10000

0101 +              1100          + 1  =R + 10000

En definitiva, hago el minuendo + la complementación dígito a dígito del sustraendo + 1, y al resultado le quito el 1 de delante de todo por el módulo que se le sumó previamente.

Operaciones realizables

| Base | Sist mental por pesas | Potencias de la Base | + Suma | - Resta | * Multiplic | / División |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sí | Sí | Sí | Mediante suma del complemento al módulo del sustraendo | Sí | Por la unidad seguida de ceros |
| 8 | X | Sí | Sí |  | X | Por la unidad seguida de ceros |
| 16 | X | Sí | Sí |  | X | Por la unidad seguida de ceros |

| Sólo para verificaciones adicionales a las hechas en papel | https://es.planetcalc.com/862/ |
| --- | --- |