Asignatura: Teleinformática y Comunicaciones

TP – Sniffer WireShark

Objetivos:

- Familiarizar al estudiante con una herramienta fundamental para el análisis de redes

- Estudiar detalladamente los protocolos más comunes usados en TCP-IP

- Presentar los distintos problemas de seguridad que presenta la suite TCP-IP

Conocimientos previos:

Para la realización de este TP se considera necesario tener una idea del funcionamiento básico de los protocolos: IEE802.3, ARP, RARP. IP, ICMP, IP, UDP y TCP. Se recomienda para ello la lectura de TCP IP de Douglas Comer Capítulos 1 al 13. Como material complementario: TCP IP Ilustrated de Stevens, Redes De computadores de A. Tanenbaum.

Se cuenta también con el Video explicativo sobre como iniciar el trabajo con el WireShark del Ing. Daniel Xinos, profesor adjunto de la cátedra de Teleinformática y Comunicaciones.

Intro Teórica:

La herramienta básica aquí empleada permite ver los paquetes que circulan por la red y son intercambiados por los protocolos.

Estamos por iniciar un análisis de tráfico y una de las primeras preguntas a contestar será: ¿Donde hacerlo? y eso dependerá de la configuración de nuestra red. Si nuestra red esta armada con Hubs (actualmente poco probable que esto ocurra) estamos en el mejor de los escenarios posibles pues en todos los puertos del hub están presentes todos los paquetes que circulan por la red.

En este caso basta con instalar el sniffer en cualquiera de las máquinas y analizar el tráfico que por la interfaz pasen.

Normalmente no tendremos tanta suerte y lo que habrá será un Switch donde cada puerto forma un dominio de colisiones distinto. Una solución es poner un hub en la línea donde está la máquina que se desea analizar. Ver dibujo.

Switch

Hub

PC a

analizar

Analizador

Como se ve en el dibujo, la máquina con el sniffer está ahora en posibilidad de capturar todos los paquetes dirigidos o generados por la PC a analizar.

Otra posibilidad es la llamada “ Port Mirroring” esta técnica, que debe ser soportada por el Switch, permite que el tráfico de uno o más puertos este también presente en el puerto que queramos.

En lo que a la práctica se refiere no tendremos problemas pues analizaremos la misma máquina que tiene cargado el WireShark.

Software:

Emplearemos el software conocido como WireShark, que se puede bajar desde su página de Internet www.wireshark.org No presenta dificultades para su

instalación y en la misma página se encuentran videos y material explicativo de su funcionamiento

Los TPs que se dan a continuación fueron desarrollados en base a lo presentado en el libro Computer Networking: a Top Down Approach de Kurose y Ross.

Las prácticas fueron desarrolladas para la asignatura Teleinformática y

Comunicaciones del 3er año de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos de la facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana.

Introducción Práctica.

Los TPs tiene la finalidad de permitir una interacción profunda con los protocolos los cuales serán ¨vistos en acción¨ cuando intercambian mensajes.

Tal como se estudió en las clases los protocolos tiene una implementación normalmente caracterizada por un header y un payload de tamaño especificado, de forma que cada bit tiene un significado único y reconocible. Los sniffer tienen como funcionalidad ¨olfatear¨ la red y presentar la combinación de ceros y unos que por ella viajan de forma tal que sean fácilmente identificables.

Una vez iniciado el sniffer (en este caso el WireShark Legacy) tendremos una pantalla como la indicada a continuación.

Aquí tenemos la posibilidad de acceder al

Help on line

(

dado que se trata de un

software que se volverá a emplear en asignaturas de redes de 5to año y que además es

de mucho interés para aquellos que en su vida profesional trabajaran con redes de

comunicac

iones parece una buena práctica hacer una recorrida por el),

Una buena forma de aprender

en profundidad

el funcionamiento de los protocolos es

analizarlos cuando están en ejecución, ver el contenido de sus header y la forma en

que mueven la información

Para iniciar con la captura debe elegir previamente la interface en la cual se capturarán los paquetes. Hay placas Wireless que les cuesta entrar en modo promiscuo, que es el modo en que aceptan cualquier paquete, aunque no estén dirigidas a ellas.

Si en lugar de la versión legacy de la figura anterior, opta por la versión actual ( 2.6.10 al momento de este TP) la pantalla será la que se indica

En cualquier caso, luego de unos momentos tendremos una pantalla como la indicada abajo. (en algunas versiones legacy debe dar clic en start).

De aquí en más nos manejaremos con la versión   2.6.10

Como estoy con una conexión WiFi doy clic sobre esa interfaz (si está en una red cableada lo más probable es que deba hacer clic sobre Ethernet)

En la figura se observan las distintas áreas de trabajo del Sniffer, no parece conveniente ahora dar el significado de cada una sino se ve como más indicado que se aprenda a medida que vamos trabajando con el TP.

Antes de comenzar, acceda a la pestaña “Analize”, y vaya a la opción “Enabled protocols”, y tilde “Enable All”, como se ve en la siguiente figura:

Accediendo al menú opciones nos encontraremos con más posibilidades de trabajo, por ahora basta con dejar las opciones por default

En caso de estar en modo captura, deténgala.

Capture ➔ Stop

Antes de nada, anotemos datos de nuestra máquina, para ello tecla:

Windows + R ➔ escriba en el cuadro de texto cmd, y luego ipconfig.

Dirección IP IPv4

:

192.168.0.37

Mascara de subred

:

255.255.255.0

Puerta determinada IPv4

:

192.168.0.1

Comencemos a trabajar. Inicie una nueva captura sin guardar

Puede ocurrir que la pantalla comience a capturar paquetes no deseados … ignórelos

Ingresemos a nuestro browser, por ejemplo, la dirección:

www.uai.edu.ar

Al presionar ENTER se lleva a cabo a una conexión con el servidor http de la página solicitada, una vez que la pagina este en el browser detenga la captura de paquetes.

Muy posiblemente se encuentre Ud.  con que la cantidad de paquetes capturados sea demasiado grande y difícil de manejar. Veamos algunas posibles soluciones.

Mas sencilla y menos eficiente: Abra en paralelo en la pantalla el Browser y el Wireshark de forma tal que pueda pasar rápidamente de uno a otro.

- Escriba en el browsr www.uai.edu.ar ( NO LO INGRESE AUN)

- Inicie la captura en Wireshark

- Inicie la conexión de browser

- Cuando termine la carga de la página, detenga el wireshark

Se tendrá una pantalla muy parecida a la ya mostrada como ejemplo, en la cual entre otras capturas se encontrarán las http buscadas, para simplificar la visualización escriba http dentro del campo filtro y oprima el botón apply. Solo se mostrarán los paquetes http.

Dado que podemos filtrar no es realmente necesario hacer el procedimiento  de ventanas en paralelo antedicho aunque facilita la tarea.

Puede ocurrir que vea muy pocos paquetes (o ninguno), los motivos más usuales son:

  - Ya tiene la página cargadas en cache ….. Bórrelo (Borrar historial)

  - Tiene seguimiento de conversaciones ….  Anularla. (Analize ➔ Folow)

Seleccione el primer paquete http que deberá ser un HTTP GET enviado desde nuestra maquina al servidor. De esta manera se puede ver en detalle tanto la trama ETHERNET como el paquete IP y el segmento TCP y el mensaje HTTP con solo presionar el botón +.

Complete los Header con los valores obtenidos.

IP

23.55.78.115

192.168.0.37

0x0000 [validation disabled]

TCP (6)

128

0

0x2

0x1714 (5908)

358

0

20

4

Version: 4

Header Lenght: 20

Type of Service: 0

Total Lenght: 358

Identifier: 0x1714 (5908)

Flags: 0x2

Fragment Offset: 0

Time To live: 128

Protocol: TCP (6)

Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]

Source Address: 192.168.0.37

Destination Address: 23.55.78.115

TCP

20 (5) (relative)

50415

80

2840149840 (raw)

1165759724 (raw)

0

0x27d0 [unverified] [unverified]

1026

1 (relative)

1 (relative)

Source Port: 50415

Destination Port: 80

Sequence Number: 1 (relative sequence number)

Sequence number (raw): 1165759724

Ack number: 1 (relative ack number)

Ack number (raw): 2840149840

Hlen: 20 bytes (5)

Window: 1026

Checksum: 0x27d0 [unverified]

Urgent Pointer: 0

Cuestionario

1. ¿Qué protocolos aparecen en el listado? ¿Qué función cumple cada uno? Liste 5. Posiblemente deba quitar toso los filtros.

| Protocolo | Función |
| --- | --- |
| TCP (Protocolo de control de transmisión) | Es un protocolo fundamental en la capa de transporte de la suite de protocolos de Internet. Su objetivo principal es proporcionar una comunicación confiable y orientada a la conexión entre aplicaciones en redes de computadoras: establece una conexión entre remitente y receptor, lo que la hace altamente confiable. Regula la cantidad de datos que pueden enviarse antes de recibir una confirmación, garantiza la entrega confiable de datos mediante la verificación y retransmisión de paquetes perdidos o corruptos, divide los datos en segmentos para su transmisión y los vuelve a ensamblar en el extremo receptor y evita la congestión de la red ajustando la velocidad de transmisión de datos en función de las condiciones de la red. |
| UDP (Protocolo de datagramas de usuario) | Este protocolo también se encuentra en la capa de transporte de la suite de protocolos de Internet. UDP es un protocolo de transmisión simple que no garantiza la entrega de datos ni proporciona mecanismos de control de flujo o detección y corrección de errores. Es mucho más rápida a la hora de la transmisión de datos ya que NO establece una conexión entre remitente y receptor y además no contiene mecanismos para la confirmación de paquetes (poca integridad en la información) |
| DNS (Sistema de nombres de dominio) | Es un sistema fundamental que convierte nombres de dominio legibles para los humanos, como www.ejemplo.com, en direcciones IP numéricas, que son necesarias para la localización de los servidores y dispositivos en la red. |
| HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto) | Es la base para la comunicación de datos en la web y permite la transferencia de recursos, como archivos HTML, imágenes, videos, etc., entre un servidor y un cliente, generalmente un navegador web. |
| TLS v1.2 (Seguridad de la capa de transporte) | Es un protocolo de seguridad utilizado para garantizar la privacidad y la integridad de los datos transmitidos a través de redes. |

PARTE 1

Ethernet y ARP

Con lo visto ya estamos en condiciones para empezar a trabajar.

Primeramente, vacié el buffer del explorador (la forma de hacerlo varía según el explorador usado).

Prepare el sniffer para una nueva captura y visite

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina (o cualquier página que prefiera) .

Solo verifique que no se trata de un sitio seguro.

Dado que nos interesa únicamente ARP, lo escribimos en la línea de filtros,

Cuide escribir en minúscula y que el fondo de color verde

De la captura ARP elija dos consecutivos (Pedido – Respuesta)

Complete el contenido de los campos.

IPv4 (0x0800)

Ethernet (1)

# Pedido ARP

Request (1)

4

6

6c:ba:b8:fe

Complete con los valores de cada campo

192.168

d5:d0

Cuál es la MAC Origen:

00:00

0.1

La IP Origen:

00:00:00:00

La MAC destino:

192.168.0.37

La IP destino:

Ethernet (1)

IPv4 (0x0800)

4

Reply (2)

6

Respuesta ARP

40:8d:5c:15

Complete con los valores de cada campo

192.168

83:58

Cuál es la MAC Origen:

6c:ba

0.37

La IP Origen:

b8:fe:d5:d0

192.168:0.1

La MAC destino: La IP destino:

Veamos ahora el funcionamiento del protocolo ARP.

Comencemos distinguiendo el comando ARP cuya función es visualizar y manipular el contenido del cache ARP, del protocolo ARP que define los formatos y contenidos de los mensajes que se intercambian.

En Windows se encuentra en c:\windows\system32\arp. También puede entrar en la línea de comandos y tipear arp sin argumento para ver todas las opciones.

Se sugiere leer detenidamente

cada una de las opciones y

familiarizarse con su

funcionamien

to mediante la

ejecución de los comandos

Escriba el contenido que obtiene Ud. al tipear arp –a en la línea de comandos de su PC.

Indicando el significado de cada campo. En caso de tener una tabla muy extensa transcriba solamente algunas entradas.

Interfaz: 192.168.0.37 --- 0x8 = dirección del host que ejecutó el comando en el prompt de Windows

Dirección de Internet          Dirección física      Tipo

192.168.0.1           6c-ba-b8-fe-d5-d0          dinámico = Dirección IP “C” de  puerta de enlace  para ingresar al router y que la IP viaje al exterior

192.168.0.71          0c-62-a6-ec-04-58         dinámico  = Dirección privada de la subred local.

192.168.0.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff                   estático = Broadcast de la red local

224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16           estático = Dirección IP host de clase D reservada para multidifusión

224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb          estático = host multicast

224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc           estático = host multicast

239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa        estático = host multicast

255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff               estático = Ésta es la subred, Dirección IP reservada para difusión limitada.

¿Contiene el mensaje pedido ARP la dirección IP del Origen?  Sí, la contiene dentro del mensaje.

Tareas Complementarias. Busque en el drive el caso de estudio ethernet-ethereal-trace-1 cárguelo en el sniffer y responda:

El primer y segundo paquete ARP del caso de estudio corresponde al pedido de ARP enviado por el PC que corre WireShark y la respuesta ARP correspondiente. Pero hay otro computador en la red, como se indica en el paquete 6 – otra solicitud ARP. ¿Por qué no tiene respuesta?

Más preguntas generales

- ¿Cuál es el comando que permite el ingreso manual de resoluciones de IP en MAC en el cache ARP? ¿Qué pasaría si por error se ingresa la IP correcta con la MAC incorrecta?

- ¿Cuál es el tiempo que permanece un dato cargado en el cache ARP? Indique el método usado para contestar esta pregunta.